Alarm pohybu v miestnosti

Vypracoval: Mgr. Dalibor Gajda

Rok : 2024/2025

Predmet: Internet vecí

Ročník: 2. RŠi

## Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť detektor pohybu využívajúci mikrokontrolér ESP32, PIR senzor HC-SR501, OLED displej SSD1106 a LED diódu s rezistorom. Pri detekcii pohybu sa LED dióda rozsvieti a na displeji sa zobrazí správa „Pohyb zaznamenaný!“. Ak pohyb prestane, displej zobrazí „Žiaden pohyb“ a LED dióda zhasne.

## Použitie v praxi

Projekt môže byť využitý v rôznych oblastiach automatizácie:

- Zabezpečenie domácností: Aktivácia osvetlenia alebo alarmu pri pohybe.

- Monitoring priestoru: Zisťovanie prítomnosti osôb v miestnostiach.

## Použité komponenty a ich funkcia

### 1. Mikrokontrolér ESP32 (NodeMCU Lolin V3)

Hlavný ovládací prvok projektu, ktorý spracováva údaje zo senzora, ovláda LED diódu a komunikuje s OLED displejom.

Rozloženie pinov na našom ESP32

### 2. PIR senzor HC-SR501

Senzor detekujúci pohyb na základe zmien teploty v prostredí. Generuje digitálny signál pre ESP32 pri zaznamenaní pohybu.

#### Nastavenie PIR senzora HC-SR501

Na senzore sú dva nastaviteľné potenciometre:

- Časové oneskorenie: Nastavuje, ako dlho zostane výstup HIGH po detekcii pohybu.

- Citlivosť detekcie: Nastavuje vzdialenosť, na ktorú senzor reaguje.

### 3. OLED displej SSD1106

Displej zobrazuje textové správy o prítomnosti alebo absencii pohybu.

### 4. LED dióda

Indikátor pohybu, ktorý sa rozsvieti pri detekcii a zhasne pri absencii pohybu.

### 5. Rezistor (220 Ω)

Obmedzuje prúd cez LED diódu, čím zabraňuje jej poškodeniu.

### 6. Prepojovacie vodiče a breadboard

Používajú sa na flexibilné a dočasné spojenie komponentov.

## Zapojenie komponentov

ESP32 a PIR senzor HC-SR501

- VCC (PIR senzor) → 3.3V (ESP32)

- GND (PIR senzor) → GND (ESP32)

- OUT (PIR senzor) → GPIO16 (D0 na ESP32)

ESP32 a OLED displej SSD1106 (I2C)

- VDD (OLED) → 3.3V (ESP32)

- GND (OLED) → GND (ESP32)

- SCK (OLED) → GPIO5 (ESP32)

- SDA (OLED) → GPIO4 (ESP32)

ESP32 a LED dióda cez rezistor

- Katóda LED diódy → GND (ESP32)

- Anóda LED diódy → GPIO2 (D4 na ESP32) cez rezistor (220 Ω)

Zapojenie vytvorené vo wokwi.com

## Postup práce

- Inštalácia vývojového prostredia: Stiahnite a nainštalujte Arduino IDE z arduino.cc.

- Inštalácia drivera pre ESP32: Postupujte podľa návodu na Instructables.

- Pripojenie ESP32: Použite Micro USB kábel na pripojenie ESP32 k počítaču.

- Testovanie drivera: Nahrajte jednoduchý program pre výstup do sériového monitora na overenie správneho fungovania drivera. (blikanie integrovanej diódy na ESP32)

#define LEDpin D4   //set led pin

// the setup function runs once when you press reset or power the board

void setup() {

// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

pinMode(LEDpin, OUTPUT);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

digitalWrite(LEDpin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

delay(1000);                       // wait for a second

digitalWrite(LEDpin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

delay(1000);                       // wait for a second

}

- Zapojenie komponentov: Spojte ESP32, PIR senzor, LED diódu a OLED displej podľa vyššie uvedeného schémy.

- Inštalácia knižníc: V Arduino IDE nainštalujte knižnice Adafruit BusIO, Adafruit GFX Library a OLED SSD1306 - SH1106, ktoré umožňujú ovládanie displeja a senzora.

- Nahratie programu: Nahrajte kód do ESP32 a sledujte výstupy na OLED displeji a LED dióde.

- Testovanie: Skúste detegovať pohyb a pozorujte zmeny na LED dióde a displeji.

Fotografia zariadenia keď nezaznamenáva pohyb

Fotografia zariadenia keď zaznamenáva pohyb

## Kód pre Arduino IDE

#include <SPI.h>              // SPI - serial peripheral interface - komunikacia s perifernymi zariadeniami

#include <Wire.h>            // Wire - umoznuje komunikaciu s I2C zariadeniami//

#include <Adafruit_GFX.h>                  // zahrnutie grafickej kniznice

#include <oled.h>             // zahrnieme konkretny typ nasho OLED displeja

#define SCREEN_WIDTH 128             // sirka OLED, v pixeloch

#define SCREEN_HEIGHT 64             // vyska OLED, v pixeloch

OLED display(D2,D1,NO_RESET_PIN,OLED::W_128,OLED::H_64,OLED::CTRL_SH1106,0x3C);              // vytvorenie objektu OLED displeja pripojeneho k I2C

#define MOTION_SENSOR_PIN D0                      // ESP32 pin GPI016 pripojeny k OUTPUT-pinu pohyboveho senzora

#define LED_PIN D4                                               // ESP32 pin GPI02 pripojeny k LED pin

int motionStateCurrent = LOW;                     // sucasny stav pinu pohyboveho senzora

int motionStatePrevious = LOW;                  // predchadzajuci stav pinu pohyboveho senzora

void setup() {

Serial.begin(9600);                                               // zaciatok, nastavenie prenosovej rychlosti

pinMode(MOTION_SENSOR_PIN, INPUT);       // nastavenie ESP32 pinu do vstupneho modu

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);                            // nastavenie ESP32 pinu do vystupneho modu

// inicializacia OLED displeja s I2C adresou 0x3C

display.begin();

}

void loop() {                    // opakujuci sa cyklus

motionStatePrevious = motionStateCurrent;                                  // ulozenie povodneho stavu

motionStateCurrent = digitalRead(MOTION_SENSOR_PIN);        // detekcia noveho stavu

if (motionStatePrevious == LOW && motionStateCurrent == HIGH) {            // zmena stavu na pine: LOW -> HIGH (senzor nieco registruje)

Serial.println("Pohyb zaznamenany! zapnutie LED");                                      // zobrazenie hlasenia v monitore serioveho portu

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);                                                                              // zapnutie pinu LED diody

display.clear();                                                                                              // zmazanie displeja

display.draw_string(1,1,"Pohyb zaznamenany!");                                                               // zobrazenie hlasenia v monitore serioveho portu

display.display();                                                                                          // nastavenie obsahu zobrazeneho textu

delay(500);

} else if (motionStatePrevious == HIGH && motionStateCurrent == LOW) {              // zmena stavu na pine: HIGH -> LOW (senzor uz nic neregistruje)

Serial.println("Pohyb ukonceny!, vypnutie LED");

display.clear();                                                         // zmazanie displeja

display.draw_string(1,1,"Ziaden pohyb!");                                // zobrazenie hlasenia v monitore serioveho portu

display.display();                                                       // nastavenie obsahu zobrazeneho textu

delay(500);                                                              // oneskorenie (0,5 sekunda)

digitalWrite(LED_PIN, LOW);                                        // vypnutie pinu LED diody

}

delay(1000);

}              // oneskorenie (1 sekunda)

# Zdroje:

https://esp32io.com/tutorials/esp32-motion-sensor
https://esp32io.com/tutorials/esp32-motion-sensor-led
https://esp32io.com/tutorials/esp32-oled
https://lastminuteengineers.com/oled-display-arduino-tutorial/